S.E.T. / JERRY TOOLS

MANDRINS HYDRAULIQUES

Instructions

Pour la mise en service et la maintenance des arbres hydrauliques

Expansibles à serrage manuel

SERRAGE      Monter la pièce sur l’outil et tourner la vis poussoir  pour obtenir le blocage

Absolu de la pièce.

REMPLISSAGE   1- Enlever le bouchon de remplissage

2- Visser le poussoir jusqu’à ce que la graisse sorte de l’orifice de remplissage ( pour éviter que l’air ne rentre dans le circuit)

3- Dévisser le poussoir jusqu’au sommet du filetage

4- Monter la pompe à graisse

5- Remplir jusqu’à ce que le piston vienne en contact avec le poussoir

(normalement  ½ ou  1 dose suffit)

TRES IMPORTANT NE JAMAIS METTRE L’OUTIL SOUS PRESSION AVEC LA POMPE A GRAISSE.

6- Remettre le bouchon de remplissage

L’outil est de nouveau prêt à être utilisé.

Graisse préconisée : Multi services MOTUL 5039

Ne jamais dépasser l’expansion prévue.

Vérifier que les pièces sont réalisées aux tolérances requises.

Ne jamais mettre en pression sans qu’une pièce soit montée sur l’outil.

Mandrin

Ø

Exp :

Concentricité