FORET ALESEUR ETAGE A HELICES MULTIPLES

DESCRIPTION

Le foret aléseur étagé à hélices multiples du type 3-3 ou 4-4 est composé de 2 aléseurs de Ø différents combinés en un seul outil, mais gardant les caractéristiques propres à chacun. Les lèvres indépendantes assurent une concentricité parfaite entre les 2 Ø au fil des affûtages qui sont réduits à un simple rafraîchissement des lèvres coupantes.

APPLICATIONS

Le foret aléseur à hélices simplifie les problèmes d’usinage en réalisant deux opérations en une seule passe : Alésage chanfrein / alésage lamage.

Il est utilisé pour reprendre des cavités existantes afin d’améliorer l’état de surface et la tolérance. Ce type d’outil peut être utilisé pour d’autres opérations combinées telles que alésage étagé, alésage avec pilote, alésage chanfrein en ébauche ou en finition si la tolérance et l’état de surface le permettent.

LIMITES D’UTILISATION

Le petit Ø ne doit pas être inférieur à 60% du Ø extérieur pour le type 3-3 et 75% pour le type 4-4.

Le petit Ø minimum est de 5 mm (10 mm pour outil à plaquettes carbure).

Ø extérieur mini : 6 pour les 3-3, 13 pour les 4-4.