FORET ALESEUR ETAGE SIMPLE

DESCRIPTION

Le foret aléseur étagé simple (3 ou 4 lèvres) est un foret aléseur conventionnel sur lequel un second  Ø a été rectifié. Parmi les avantages du foret aléseur étagé simple SET il y a le fait qu’il a été tenu compte du petit Ø pour le taillage des goujures de façon à obtenir les meilleur dégagement des copeaux et les angles de coupe optimaux ce qui n’est pas possible en partant d’un foret aléseur retouché.

APPLICATIONS

Le foret aléseur étagé simple est utilisé pour agrandir des trous pré percés, poinçonnés ou bruts de fonderie. Cet outil peut être utilisé pour d’autres opérations combinées comme :

Alésage étagé, alésage avec pilote ou ébauche et finition si les tolérances le permettent.

Bien que le foret aléseur étagé simple offre plus de place dans les goujures pour le dégagement des copeaux, il ne doit pas être utilisé quand un foret aléseur à lèvres multiples fait l’affaire, car les possibilités de ré affûtage sont limitées.

LIMITES D’UTILISATION

Le petit Ø ne doit jamais être inférieur à 50% du Ø extérieur pour les outils 3 lèvres et à 60% pour les outils 4 lèvres.

Le Ø minimum est de 2.5 mm ( 10 mm  pour les outils à plaquettes carbure).